#### Zadání dodávek vybavení počítačové učebny

1. dodávka a instalace vybavení  - viz specifikace v souboru PCucebna.xls

1.1 interaktivní řešení

- na průčelí učebny bude instalována keramická tabule - magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá -   rozměr 180 x 120cm, pevně ukotvená na stěnu

- povrch tabule – certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C,

- keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,  který je vysoce odolný proti mechanickému poškození,

- tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nesmí kroutit,

- rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy,

- hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička s minimální hloubkou  110mm, vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek

- montáže a seřízení datového projektoru dle specifikace

- zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule

- certifikát povrchu tabulových desek  a certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

- záruka na povrch tabule 25 let.

1.2. interaktivní projektor s těmito min. parametry

- Projekční systém: Technologie 3LCD, Ultra short distance

- LCD panel :0,59 palec s D9

- Barevný světelný výstup:3.500 lumeny- 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4

- Bílý světelný výstup :3.500 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

- Rozlišení :WXGA, 1280 x 800, 16:10

- Poměr stran obrazu:16:10

- Kontrastní poměr :14000 : 1

- Native Contrast:300 : 1

- Lampa :250 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu), 9.000 h Životnost (v úsporném režimu)

- Korekce lichoběžníku :Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °

- Editace videa :10 bitů

- 2D vertikální obnovovací frekvence :100 Hz - 120 Hz

- Reprodukce barev :Až 1,07 miliardy barev

- Projekční poměr :0,28:1

- Zoom :Digital, Factor: 1 - 1,35

- Objektiv :Optika

- Úhlopříčka promítaného obrazu :60 palce - 100 palce

- Projekční vzdálenost - Wide :0,4 m ( 60 palec displej)

- Projekční vzdálenost - Tele :0,6 m ( 100 palec displej)

- Ohnisková vzdálenost :3,76 mm

- Ostření :Manuální

- Posun : 6:1

- interaktivní kit pro ovládání dvěma pery, montážní nástěnné rameno, SW pro tvorbu interaktivních materiálů, menu v češtině, dálkový ovladač

- Dodávka včetně montáže a nastavení v místě dodání, zaškolení obsluhy.

- záruka na projektor minimálně 36 měsíců, lampa po dobu životnosti lampy nebo 36 měsíců

1.3. učitelský počítač - bude dodán a zprovozněn učitelský počítač s těmito minimálními technickými parametry:

- provedení Micro-Tower, procesor s výkonem 5000 bodů benchmark (dle www.cpubenchmark.net),

- paměť 8GB RAM,

- pevný disk SSD 512 GB,

- dedikovaná grafická karta s pamětí 1GB DDR3,

- 6x USB (minimálně 2 x na čelním panelu z toho minimálně 1x 3.0),

- VGA + HDMI nebo Display Port

- GLAN,

- DVD-RW,

- klávesnice, myš

- operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit v nejnovější verzi v českém jazyce s garancí bezpečnostních aktualizací,

- antivirový program

- Microsoft Office Std v aktuální verzi – trvalá licence pro školství

- LCD 24" s rozlišením minimálně 1680 x 1050, rozhraní VGA, DVI

- Instalace programového vybavení, antivirový program, implementace do školní sítě, podpora prostřednictvím internetu  -  musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení,

- zařízení musí být nové a musí být určeno pro použití v ČR,

- plná záruka na dobu minimálně 36 měsíců

1.4. ozvučení učebny 2.0 reproduktorový systém s výkonem minimálně 20 W (RMS). Minimální požadované parametry a vlastnosti:

- frekvenční rozsah 80Hz – 20kHz, odstup signálu od šumu 75dB, 3.5 mm stereo jack, dřevěné provedení s pevnou konstrukcí, ovládáním na přední straně, včetně kabeláže a držáků reproduktorů pro montáž na zeď. Dodávka včetně montáže v místě dodání.

1.5. žákovské počítače

- provedení SFF,

- procesor s výkonem 3800 bodů benchmark (dle www.cpubenchmark.net),

- paměť 6GB RAM,

- pevný disk SSD 256 GB,

- integrovaná grafická karta,

- 6x USB (minimálně 2 x na čelním panelu z toho minimálně 1x 3.0),

- VGA + HDMI nebo Display Port,

- GLAN,

- operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit,

- klávesnice, myš

- LCD 22" s rozlišením minimálně 1680 x 1050, rozhraní VGA, DVI

- Instalace programového vybavení, antivirový program, implementace do školní sítě, vytvoření účtu lokálního administrátora, podpora prostřednictvím internetu  -  musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení,

- zařízení musí být nové a musí být určeno pro použití v ČR,

- vytvoření image žákovského počítače

- plná záruka na dobu minimálně 36 měsíců

1.6  programové vybavení

- Aktuální licence MS Office Std CZ verze pro školství, trvalá licence

- SW pro řízení učebny: odesílání obrazovky učitele žákům možnost, zobrazení žákovských obrazovek (učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků), zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele), postupné nebo hromadné monitorování žákovských obrazovek, vzdálené ovládání žákovských počítačů, omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na vybrané www stránky, dálkové vypínání a zapínání žákovských PC, odesílání souborů jednotlivým žákům, seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka, možnost vytvořit si vlastní seznam tříd. Kompletní česká lokalizace. Trvalá licence pro školství

- Budou provedeny instalace operačního systému, kancelářského programu MS Office, antivirového programu, programu pro správu učebny

- Instalace, školení pedagogů

- vytvořena a předána jednotná image žákovských PC (jednotná image obsahuje instalaci programů Office, antivirového programu, příslušenství windows, žákovského prostředí SW pro řízení učebny, aktuální verze programů Adobe a Java, vytvoření přístupu ke sdílenému disku serveru, kde lze spouštět výukové programy pro žáky,

- budou předány veškeré licenční údaje, a zaškolena obsluha

1.7. multifunkční tiskárna

- laserová tiskárna černobílá A4 tiskárna + kopírka + skener, rozlišení tisku až 2400 x 600 dpi (optické 600 x 600dpi), automatický oboustranný tisk,

- doporučené měsíční zatížení min.2 000 stránek, skenování 600 x 2400 dpi, rychlost jednostranného tisku min. 24str./min., USB + LAN + WiFi, zásobník, podavač, LCD displej.

- plná záruka po dobu min. 36 měsíců

2. Instalace datové kabeláže -

- datové kabely budou vedeny v učebně v připravených instalačních trubkách pod podlahou, kam budou přivedeny v lištách z vedlejší místnosti (serverovna), kde je umístěn hlavní RACK. V poskytnutém výkrese chybí jedna sada instalačních trubek, která bude doplněna a vedena k učitelskému počítači a dále pak až k datovému projektoru na protější stěně učebny. Nutno doplnit datové zásuvky a zásuvky 230 V pro připojení jednotlivých zařízení na dodaný nábytek.

3. úklid prostor

dodavatel před předáním učebny zadavateli, zajistí odvoz všech obalů, zbytků materiálů a provede kompletní úklid.

Předání  hotového dílo bude provedeno  protokolárně.

Dodavatel  bude  zajišťovat  servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. po dobu minimálně  60 měsíců  od předání kompletu  zadavateli.

Přílohy:

Výkres č. 1  - půdorys  odborné učebny,

Výkres č. 2 - schéma elektroinstalace včetně připravených průchodů podlahou pro datové kabely

Rozpočet a specifikace dodávky