#### Specifikace k půdorysům pro datové rozvody

1. V půdorysech budovy jsou zaznačeny stávající a plánované datové zásuvky následovně.

Stávající datová zásuvka

Nová datová zásuvka

Rozmístění aktivních prvků

R1

Stávající hlavní datový rozvaděč – bude ve shodném umístění

R2

Nový datový rozvaděč – změna typu i umístění rozvaděče

Místo prostupu zdivem mezi poschodími

V půdorysech jsou označeny pouze stávající prostupy mezi poschodími, které by bylo pravděpodobně možné použít pro vedení nové kabeláže. Není to však podmínkou. Prostup je vytvořený pouze mezi 3 NP a 4 NP nové budovy a mezi 2 NP a 3 NP staré budovy. Ostatní prostupy do místností jsou většinou velmi nestandardní a je potřeba vytvořit nové.

Vložené půdorysy místností mají uvedeny plošnou výměru, celkově jsou použity plánky půdorysů místností, které jsou v měřítku 1:200, které je uvedeno.

1. Stávající stav

Datová kabeláž je realizována ve standardu Cate ve smyslu norem ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-A,B (EN 50 713, ČSN EN 50 174) pro síť Gigabit Ethernet

Pasivní systém – kabely + moduly – LYNX Cat5e

Zásuvky a panely jsou zapojeny dle normy EIA/TIA 5687-B

Kabeláž je vedena ve standardních elektroinstalačních vkládacích žlábkách.

Datový rozvaděč R1 je stojanový datový rozvaděč (27U 600x800x1300). Rozvaděč je osazen 2 switchi Netgear FS 75 T2 (24 portů 10/100 Mb + 4 porty Gigabit)

Datový rozvaděč R2 je nástěnný datový rozvaděč (12U/400) osazen 1switchem.

2. Požadovaný stav

- Naplnění podmínek dle standardu konektivity základních škol, IROP, specifický cíl 2.4, průběžná výzva č. 66, příloha č. 8A.

- Datové pokrytí školy dle plánu rozmístění prvků v půdorysech budov. Datové rozvody a datové zásuvky pro vyznačené místnosti. Datové rozvody nové budovy do podružného datového rozvaděče R2, který bude přemístěn ze stávajícího umístění do nové pozice. Rekonstrukce datové kabeláže staré budovy do datového rozvaděče R1.
Vedení kabelových tras je ponecháno na návrhu zhotovitele, tak aby byla zajištěna požadovaná konektivita budovy a požadované zasíťování jednotlivých místností datovou kabeláží a připojení a rozmístění aktivních prvků.

- Datové rozvody pro připojení aktivních prvků WiFi.

- Rekonstrukce datových rozvodů počítačové učebny dle rozmístění jednotlivých pracovišť doplnění přípojek vzhledem k výměně nábytkového vybavení (30 žákovských počítačů + 1 učitelský)

- Páteřní optické propojení rozvaděče R1 a R2

- Osazení rozvaděče R1 a R2 požadovanými prvky, zajištění funkčnosti systému, migrace dat serveru, nastavení zálohování systému, nastavení centrálního monitorování sítě, nastavení systému firewall.

3. Dokončovací práce, úklid prostor

- dodavatel zajistí zahlazení zdiva po průchodech datových kabelů mezi poschodími či místnostmi, před předáním zadavateli, zajistí odvoz všech obalů, zbytků materiálů a provede kompletní úklid ve staré části budovy, kde prováděl instalaci datové sítě a jednotlivých prvků.

- Dodavatel zajistí zahlazení zdiva po průchodech datových kabelů, zajistí odvoz všech obalů, zbytků materiálů a předá novou část budovy k provedení výmalby a závěrečného úklidu.

Požadavek záruky - od předání kompletu zadavateli

- systémová záruka na datové rozvody min.15 let (nevztahuje se na mechanické poškození)

Předání hotového dílo bude provedeno protokolárně. Protokol musí obsahovat ověření jednotlivých bodů standardu konektivity dle požadavku IROP, tak aby mohl být přiložen k ZZoR.

Dodavatel  bude zajišťovat servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. po dobu minimálně 60 měsíců od předání kompletu zadavateli.

Přílohy: - půdorysy nové a staré budovy s vyznačením umístění datových zásuvek, rozvaděčů a aktivních prvků.