#### Zadání dodávky počítačového vybavení a interaktivity odborné učebny přírodopisu technická specifikace

1. interaktivita dodávka a montáže

1.1.  na průčelí učebny bude instalována keramická tabule s pojezdem s ukotvením do stěny s těmito min. parametry:

- třídílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá -   rozměr 200 x 120cm, křídla barva zelená, povrch tabule – certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C,

- hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička s minimální hloubkou  110mm, vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň sloužící jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

- hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, minimální vertikální pohyb 55cm, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace; pojistka proti vytržení ze stěny, variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku,

- rameno pro projektor

- záruka na tabuli se zvedacím systémem min. 2 roky, na povrch tabule 25 let, zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému,

- dodávka tabule bude opatřena následujícími certifikáty:

- certifikát povrchu tabulových desek a certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

- certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem

1.2. interaktivní projektor s těmito min. parametry

- Projekční systém: Technologie 3LCD, Ultra short distance

- LCD panel :0,59 palec s D9

- Barevný světelný výstup:3.500 lumeny- 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4

- Bílý světelný výstup :3.500 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

- Rozlišení :WXGA, 1280 x 800, 16:10

- Poměr stran obrazu:16:10

- Kontrastní poměr :14000 : 1

- Native Contrast:300 : 1

- Lampa :250 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu), 9.000 h Životnost (v úsporném režimu)

- Korekce lichoběžníku :Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °

- Editace videa :10 bitů

- 2D vertikální obnovovací frekvence :100 Hz - 120 Hz

- Reprodukce barev :Až 1,07 miliardy barev

- Projekční poměr :0,28:1

- Zoom :Digital, Factor: 1 - 1,35

- Objektiv :Optika

- Úhlopříčka promítaného obrazu :60 palce - 100 palce

- Projekční vzdálenost - Wide :0,4 m ( 60 palec displej)

- Projekční vzdálenost - Tele :0,6 m ( 100 palec displej)

- Ohnisková vzdálenost :3,76 mm

- Ostření :Manuální

- Posun : 6:1

- interaktivní kit pro ovládání dvěma pery, montážní nástěnné rameno, SW pro tvorbu interaktivních materiálů, menu v češtině, dálkový ovladač

- Dodávka včetně montáže a nastavení v místě dodání, zaškolení obsluhy.

- záruka na projektor minimálně 36 měsíců, lampa po dobu životnosti lampy nebo 36 měsíců

1.3. učitelský počítač - bude dodán a zprovozněn učitelský počítač s těmito minimálními technickými parametry:

- provedení Micro-Tower, procesor s výkonem 5000 bodů benchmark (dle www.cpubenchmark.net),

- paměť 8GB RAM,

- pevný disk SSD 512 GB,

- dedikovaná grafická karta s pamětí 1GB DDR3,

- 6x USB (minimálně 2 x na čelním panelu z toho minimálně 1x 3.0),

- VGA + HDMI nebo Display Port

- GLAN,

- DVD-RW,

- klávesnice, myš

- operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit v nejnovější verzi v českém jazyce s garancí bezpečnostních aktualizací,

- antivirový program

- Microsoft Office Std v aktuální verzi – trvalá licence pro školství

- LCD 24" s rozlišením minimálně 1680 x 1050, rozhraní VGA, DVI

- Instalace programového vybavení, antivirový program, implementace do školní sítě, podpora prostřednictvím internetu  -  musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení,

- zařízení musí být nové a musí být určeno pro použití v ČR,

- plná záruka na dobu minimálně 36 měsíců

1.4. ozvučení učebny 2.0 reproduktorový systém s výkonem minimálně 20 W (RMS). Minimální požadované parametry a vlastnosti:

- frekvenční rozsah 80Hz – 20kHz, odstup signálu od šumu 75dB, 3.5 mm stereo jack, dřevěné provedení s pevnou konstrukcí, ovládáním na přední straně, včetně kabeláže a držáků reproduktorů pro montáž na zeď. Dodávka včetně montáže v místě dodání.

2. montážní práce

2.1. na čelní stěnu učebny bude instalován  zvedací stojan  tabule  jehož vertikální osa bude ve vzdálenosti cca 260 cm od levé boční stěny (t.j. stěna  s okny) dle výkresu  č. 1,

- na stojan  bude namontována  dodaná  tabule TRIPTYCH,  provedena kompletace a vyvážení  soupravy,

- na tabuli bude instalován držák a dataprojektor,

- horní konec kabelů  musí  být volný  s dostatečnou délkou  umožňující  vertikální  pohyb dataprojektoru  při  zvednutí tabule do nejvyšší polohy,

- dataprojektor bude připojen ke kabelům,  (viz zadání  bod 3.2. níže),

- napájecí kabel 230V  bude připojen do zásuvkového obvodu  přes  vypínač  umístěným na čelní stěně,  datový kabel  (HDMI/USB) k projektoru  bude zakončen  příslušnou zásuvkou,  viz  výkres č.3.

2. 2. budou protaženy napájecí kabely 230V a datové kabely do připravených „husích krků“

s vývody pod katedrou a  vývody na čelní stěně učebny  pro připojení  dataprojektoru  k učitelskému  počítači,  viz  výkres č.3.

- kabely podlahového vývodu 230V a LAN  pod katedrou budou zakončeny v instalační  krabici, resp. zásuvce LAN umístěné v katedře,

- rozvod 230V bude rozšířen z této instalační krabice do dvojzásuvky  v katedře (napájení  PC, monitoru ) a do skříně demonstračního stolu na pozici č.6 (viz výkres č.1), kde bude vodič připojen do dvojzásuvky uvedené v bodě níže,

- do skříně demonstračního pultu  (pozice č. 6  ve výkresu č.1), kde bude umístěna  dvojzásuvka a na ni napojen výsuvný  elektrický sloupek, zásuvky 2 x 230V+USB, který je umístěn v pracovní desce demonstračního  pultu,

- do výsuvného elektrického sloupku bude přiveden datový kabel USB z učitelského počítače,

- bude nainstalován dodaný software a provedeno oživení a zaškolení odborných učitelů.

2. 3. bude instalováno ozvučení učebny

3. úklid prostor

- dodavatel před předáním učebny, zajistí odvoz všech obalů a zbytků použitého materiálu

Předání hotového dílo bude provedeno protokolárně.

Dodavatel  bude  zajišťovat  servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. po dobu minimálně 60 měsíců  od předání kompletu  zadavateli.

Přílohy:    	Výkres č. 1  - půdorys  odborné učebny a kabinetu,

Výkres č. 2  - 3D vyobrazení  učebny  a kabinetu,

Výkres č. 3 - příprava připojení  interaktivní tabule

Příloha č. 4 - slepý rozpočet